排放监测信息

1、废气处理监测信息

表3  废气处理监测信息

| 监测点位 | 监测项目 |  | 单位 | 监测结果均值 | 标准限值 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔铸除尘系统排口DA006 | 颗粒物 | 折算浓度 | mg/m3 | 17.2 | 30 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.25 | / | / |
|  | 二氧化硫 | 折算浓度 | mg/m3 | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | 折算浓度 | mg/m3 | 4 | 400 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.23 | / | / |
|  | 氯气 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.2 | 65 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.010 | 0.26 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.46 | 达标 |
| 氧化线碱雾排口DA005 | 碱雾 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.6 | 10 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.213 | / | / |
| 煮模碱雾排口DA004 | 碱雾 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.3 | 10 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 3.6×10-3 | / | / |
| 氧化线酸雾排口DA003 | 硫酸雾 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.1 | 10 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.026 | / | / |
| 氧化线酸雾排口2DA007 | 硫酸雾 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | / | / |
| 喷粉烘干排放口DA002 | 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 7 | 240 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.022 | 0.65 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 425 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | / | / |
|  | 苯 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 12 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.45 | 达标 |
|  | 甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 40 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 2.6 | 达标 |
|  | 二甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 70 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.85 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.63 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 2.0×10-3 | 8.5 | 达标 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.4 | 100 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 4.3×10-3 | / | / |
| 喷漆烘干排放口DA001 | 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 240 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.65 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 425 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | / | / |
|  | 苯 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 12 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.45 | 达标 |
|  | 甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 40 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 2.6 | 达标 |
|  | 二甲苯 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 70 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.85 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.77 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.040 | 8.5 | 达标 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | / | / |
| 检测时间 | 执行标准 |  |  |  | 监测报告编号 |  |
| 熔铸除尘系统排口 DA006 废气处理后 采样口2025-03-05 | 《铸造工业大气污染物排 放标准》 （GB 39726-2020） 表 1 大气污染物排放限值 金属熔炼（化）-燃气炉 |  |  |  | 华测检测A2250035944104C |  |
| 煮模碱雾排放口 DA004 废气处理后采样口2025-03-05 | 《轧钢工业大气污染物排 放标准》（GB 28665-2012 （含修改单）） 表 2 新建企业大气污染物 排放浓度限值 脱脂 |  |  |  |  |  |
| 氧化线碱雾排口 DA005 处理后采样口2025-03-05 | 《轧钢工业大气污染物排 放标准》（GB 28665-2012 （含修改单）） 表 2 新建企业大气污染物 排放浓度限值 脱脂 |  |  |  |  |  |
| 氧化线酸雾排口 2DA007 处理后采样口2025-03-05 | 《电镀污染物排放标准》 （GB 21900-2008） 表 5 新建企业大气污染物 排放浓度限值 |  |  |  |  |  |
| 喷粉烘干排放口 DA002 废气处理后采样口2025-03-05 | 以上 检测 项 目 颗粒 物（ 低 浓 度 ） 标准 限 值 执行 《 工 业 炉 窑 大气 污 染物 排 放 标准》 （GB 9078-1996）1997 年 1 月 1 日前安装的工业炉窑 二级 熔化炉 金属熔化炉。二氧化硫标准限值 执行《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）1997 年 1 月 1 日前安装的工业炉窑 一级 有色金属冶炼。氮氧化物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯标准限值执行《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值 二级 |  |  |  |  |  |
| 喷漆烘干排放口 DA001 废气处理后采样口2025-03-05 | 以上 检测 项 目 颗粒 物（ 低 浓 度 ） 标准 限 值 执行 《 工 业 炉 窑 大气 污 染物 排 放 标准》 （GB 9078-1996）1997 年 1 月 1 日前安装的工业炉窑 二级 熔化炉 金属熔化炉。二氧化硫标准限值 执行《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）1997 年 1 月 1 日前安装的工业炉窑 一级 有色金属冶炼。氮氧化物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯标准限值执行《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值 二级 |  |  |  | 华测检测A2250035944104C |  |

2、废水处理监测信息

表4  废水处理监测信息

| 监测 点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 均值 |  |  |
| 废水 总排口DW001 | 悬浮物 | mg/L | 4L | 4L | 4 | 4L | 400 | 达标 |
|  | 生化 需氧量 | mg/L | 6.2 | 3.6 | 14.4 | 8.1 | 300 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 20 | 达标 |
|  | 总铁 | mg/L | 0.143 | 0.0733 | 0.217 | 0.144 | 3.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.793 | 0.565 | 16.6 | 5.99 | / | / |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | / | / |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.296 | 0.264 | 1.56 | 0.707 | 20 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.37 | 0.11 | 0.31 | 0.26 | 20 | 达标 |
|  | 总铝 | mg/L | 0.877 | 0.388 | 1.45 | 0.905 | 3.0 | 达标 |
| 材料含镍废水处理站排口DW003 | 总铬 | mg/L | 0.00155 | 0.00110 | 0.00128 | 0.00131 | 1.0 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 达标 |
| 检测时间 |  | 执行标准 |  |  |  | 监测报告编号 |  |  |
| 2025-05-09 |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）、 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） |  |  |  | 华测检测A2250035944106C |  |  |

3、无组织废气监测信息

表5  无组织废气监测信息

| 监测 日期 | 监测 点位 | 监测 频次 | 监测结果，mg/m3（臭气浓度：无量纲） |  |  |  |  |  |  |  | 气象参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 臭气浓度 | 氯气 | 氯化氢 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | 总悬浮颗粒物 | 气温 （℃） | 气压 （hPa） | 相对湿度 （%） | 风向 （方位） | 风速 （m/s） |
| 2025-03-06 | 厂界上风向 | 1 | <10 | <0.03 | ND | ND | ND | ND | 0.12 | 0.041 | 13.1 | 100.7 | 62.8 | 北 | 2.7 |
|  |  | 2 | <10 | <0.03 | ND | ND | ND | ND | 0.10 | 0.021 | 11.3 | 100.6 | 71.4 | 北 | 1.8 |
|  |  | 3 | <10 | <0.03 | ND | ND | ND | ND | 0.13 | 0.046 | 10.7 | 100.4 | 74.4 | 北 | 1.4 |
|  |  | 4 | <10 | <0.03 | ND | ND | ND | ND | / | 0.053 | 12.8 | 100.2 | 72.4 | 北 | 1.8 |
|  | 厂界下风向1 | 1 | <10 | <0.03 | 0.138 | ND | ND | ND | 0.18 | 0.065 | 13.1 | 100.7 | 62.8 | 北 | 2.7 |
|  |  | 2 | <10 | <0.03 | 0.126 | ND | ND | ND | 0.16 | 0.068 | 11.3 | 100.6 | 71.4 | 北 | 1.8 |
|  |  | 3 | <10 | <0.03 | 0.192 | ND | ND | ND | 0.17 | 0.063 | 10.7 | 100.4 | 74.4 | 北 | 1.4 |
|  |  | 4 | <10 | <0.03 | 0.199 | ND | ND | ND | / | 0.059 | 12.8 | 100.2 | 72.4 | 北 | 1.8 |
|  | 厂界下风向2 | 1 | <10 | <0.03 | 0.065 | ND | ND | ND | 0.17 | 0.067 | 13.1 | 100.7 | 62.8 | 北 | 2.7 |
|  |  | 2 | <10 | <0.03 | ND | ND | ND | ND | 0.17 | 0.056 | 11.3 | 100.6 | 71.4 | 北 | 1.8 |
|  |  | 3 | <10 | <0.03 | 0.13 | ND | ND | ND | 0.21 | 0.079 | 10.7 | 100.4 | 74.4 | 北 | 1.4 |
|  |  | 4 | <10 | <0.03 | ND | ND | ND | ND | / | 0.067 | 12.8 | 100.2 | 72.4 | 北 | 1.8 |
|  | 厂界下风向3 | 1 | <10 | <0.03 | ND | ND | ND | ND | 0.17 | 0.077 | 13.1 | 100.7 | 62.8 | 北 | 2.7 |
|  |  | 2 | <10 | <0.03 | 0.071 | ND | ND | ND | 0.18 | 0.072 | 11.3 | 100.6 | 71.4 | 北 | 1.8 |
|  |  | 3 | <10 | <0.03 | ND | ND | ND | ND | 0.20 | 0.061 | 10.7 | 100.4 | 74.4 | 北 | 1.4 |
|  |  | 4 | <10 | <0.03 | 0.032 | ND | ND | ND | / | 0.061 | 12.8 | 100.2 | 72.4 | 北 | 1.8 |
| 标准限值 |  |  | 20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 2.4 | 1.2 | 4.0 | 1.0 | / | / | / | / | / |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 19.9 | 1010.4 | 55 | 东北 | 1.4 |
| 执行标准 |  |  | 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准限值，氯气、氯化氢排放浓度执行《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测报告编号 |  |  | 华测检测A2250035944104C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、噪声监测

表6  噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果，dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2025-04-08 | 厂界东面外1米 | 52 | 53 |
| 45.1 | 厂界南面外1米 | 58 | 53 |
|  | 厂界西面外1米 | 58 | 54 |
|  | 厂界北面外1米 | 64 | 53 |
| 标准限值 |  | 65 | 55 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 监测报告编号 |  | 华测检测A2250035944105C-3 |  |
| 执行标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1厂界外声环境功能区别3类排放限值 |  |

- 5、土壤监测信息

表7  土壤监测信息

| 监测 日期 |  |  | 监测点位 |  | 采样 深度 （cm） |  | 监测结果，mg/kg（pH值：无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | pH值 |  |  | 汞 |  |  |  | 砷 |  |  |  | 铅 |  |  |  | 镉 |  |  |  | 铜 |  |  |  | 镍 |  |  |  | 六价铬 |  |  |  |  | 石油烃（C10-C40） |  |  |  |
| 7月 24日 |  |  | T1 2#污水处理系统旁 |  | 0~50 |  | 8.51 |  |  | 9.34 |  |  |  | 17.8 |  |  |  | 44.6 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 31 |  |  |  | 32 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
|  |  |  | T2 含镍废水处理系统西北面 |  | 0~50 |  | 8.27 |  |  | 0.988 |  |  |  | 14.7 |  |  |  | 50.3 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 72 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |
|  |  |  | T3 酸碱房西面 |  | 0~50 |  | 8.64 |  |  | 0.962 |  |  |  | 7.87 |  |  |  | 31.3 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 31 |  |  |  | 30 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  | T4 电泳漆房西面草地 |  | 0~50 |  | 8.62 |  |  | 0.928 |  |  |  | 8.78 |  |  |  | 33.7 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 29 |  |  |  | 23 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  | T5 熔铸区东面草地 |  | 0~50 |  | 8.90 |  |  | 0.929 |  |  |  | 2.89 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 15 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
|  |  |  | T6 液氨区南面草地 |  | 0~50 |  | 8.82 |  |  | 0.949 |  |  |  | 5.54 |  |  |  | 30.4 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | 71 |  |  |  |
|  |  |  | T7 危废暂存间旁草地 |  | 0~50 |  | 8.71 |  |  | 0.950 |  |  |  | 5.48 |  |  |  | 36.0 |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 21 |  |  |  | 19 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| 标准限值 |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 38 |  |  |  | 60 |  |  |  | 800 |  |  |  | 65 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 900 |  |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |
| 结果评价 |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |
| 监测 日期 |  | 监测点位 |  | 采样 深度 （cm） |  | 监测结果，mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 四氯化碳 |  | 氯仿 |  |  |  | 氯甲烷 |  |  |  | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 顺式-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 反式-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 二氯甲烷 |  |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  |
| 7月 24日 |  | T1 2#污水处理系统旁 |  | 0~50 |  | <0.0013 |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0015 |  |  | <0.0011 |  |  |
|  |  | T2 含镍废水处理系统西北面 |  | 0~50 |  | <0.0013 |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0015 |  |  | <0.0011 |  |  |
|  |  | T3 酸碱房西面 |  | 0~50 |  | <0.0013 |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0015 |  |  | <0.0011 |  |  |
|  |  | T4 电泳漆房西面草地 |  | 0~50 |  | <0.0013 |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0015 |  |  | <0.0011 |  |  |
|  |  | T5 熔铸区东面草地 |  | 0~50 |  | <0.0013 |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0015 |  |  | <0.0011 |  |  |
|  |  | T6 液氨区南面草地 |  | 0~50 |  | <0.0013 |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0015 |  |  | <0.0011 |  |  |
|  |  | T7 危废暂存间旁草地 |  | 0~50 |  | <0.0013 |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0015 |  |  | <0.0011 |  |  |
| 标准限值 |  |  |  |  |  | 2.8 |  | 0.9 |  |  |  | 37 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 66 |  |  |  | 596 |  |  |  | 54 |  |  |  | 616 |  |  | 5 |  |  |
| 结果评价 |  |  |  |  |  | 达标 |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  |  |
| 监测 日期 |  | 监测点位 |  | 采样 深度 （cm） |  | 监测结果，mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | 四氯乙烯 |  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 三氯乙烯 |  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | 氯乙烯 |  |  |  | 苯 |  |  |  | 氯苯 |  |
| 7月 24日 |  | T1 2#污水处理系统旁 |  | 0~50 |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0019 |  |  |  | <0.0012 |  |
|  |  | T2 含镍废水处理系统西北面 |  | 0~50 |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0019 |  |  |  | <0.0012 |  |
|  |  | T3 酸碱房西面 |  | 0~50 |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0019 |  |  |  | <0.0012 |  |
|  |  | T4 电泳漆房西面草地 |  | 0~50 |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0019 |  |  |  | <0.0012 |  |
|  |  | T5 熔铸区东面草地 |  | 0~50 |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0019 |  |  |  | <0.0012 |  |
|  |  | T6 液氨区南面草地 |  | 0~50 |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0019 |  |  |  | <0.0012 |  |
|  |  | T7 危废暂存间旁草地 |  | 0~50 |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0014 |  |  |  | <0.0013 |  |  |  | <0.0012 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0010 |  |  |  | <0.0019 |  |  |  | <0.0012 |  |
| 标准限值 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 6.8 |  |  |  | 53 |  |  |  | 840 |  |  |  | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 4 |  |  |  | 270 |  |
| 结果评价 |  |  |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |
| 监测 日期 |  | 监测点位 |  | 采样 深度 （cm） |  | 监测结果，mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,2-二氯苯 |  |  | 1,4二氯苯 |  |  |  | 乙苯 |  |  |  | 苯乙烯 |  |  |  | 甲苯 |  |  | 间/对-二甲苯 |  |  |  | 邻-二甲苯 |  |  |  | 硝基苯 |  |  |  | 苯胺 |  |  |  | 2-氯苯酚 |  |
| 7月 24日 |  | T1 2#污水处理系统旁 |  | 0~50 |  | <0.0015 |  |  | <0.0015 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.09 |  |  |  | <0.001 |  |  |  | <0.06 |  |
|  |  | T2 含镍废水处理系统西北面 |  | 0~50 |  | <0.0015 |  |  | <0.0015 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.09 |  |  |  | <0.001 |  |  |  | <0.06 |  |
|  |  | T3 酸碱房西面 |  | 0~50 |  | <0.0015 |  |  | <0.0015 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.09 |  |  |  | <0.001 |  |  |  | <0.06 |  |
|  |  | T4 电泳漆房西面草地 |  | 0~50 |  | <0.0015 |  |  | <0.0015 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.09 |  |  |  | <0.001 |  |  |  | <0.06 |  |
|  |  | T5 熔铸区东面草地 |  | 0~50 |  | <0.0015 |  |  | <0.0015 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.09 |  |  |  | <0.001 |  |  |  | <0.06 |  |
|  |  | T6 液氨区南面草地 |  | 0~50 |  | <0.0015 |  |  | <0.0015 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.09 |  |  |  | <0.001 |  |  |  | <0.06 |  |
|  |  | T7 危废暂存间旁草地 |  | 0~50 |  | <0.0015 |  |  | <0.0015 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0011 |  |  |  | <0.0013 |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.0012 |  |  |  | <0.09 |  |  |  | <0.001 |  |  |  | <0.06 |  |
| 标准限值 |  |  |  |  |  | 560 |  |  | 20 |  |  |  | 28 |  |  |  | 1290 |  |  |  | 1200 |  |  | 570 |  |  |  | 640 |  |  |  | 76 |  |  |  | 260 |  |  |  | 2256 |  |
| 结果评价 |  |  |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |
| 监测 日期 | 监测点位 |  |  | 采样 深度 （cm） |  | 监测结果，mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯并[a]蒽 |  |  |  |  | 苯并[a]芘 |  |  |  | 苯并[b] 荧蒽 |  |  |  | 苯并[k] 荧蒽 |  |  |  |  |  | 䓛 |  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  | 萘 |  |  |  |  |
| 7月 24日 | T1 2#污水处理系统旁 |  |  | 0~50 |  | <0.1 |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 |  |  |  | <0.1 |  |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.09 |  |  |  |  |
|  | T2 含镍废水处理系统西北面 |  |  | 0~50 |  | <0.1 |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 |  |  |  | <0.1 |  |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.09 |  |  |  |  |
|  | T3 酸碱房西面 |  |  | 0~50 |  | <0.1 |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 |  |  |  | <0.1 |  |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.09 |  |  |  |  |
|  | T4 电泳漆房西面草地 |  |  | 0~50 |  | <0.1 |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 |  |  |  | <0.1 |  |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.09 |  |  |  |  |
|  | T5 熔铸区东面草地 |  |  | 0~50 |  | <0.1 |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 |  |  |  | <0.1 |  |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.09 |  |  |  |  |
|  | T6 液氨区南面草地 |  |  | 0~50 |  | <0.1 |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 |  |  |  | <0.1 |  |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.09 |  |  |  |  |
|  | T7 危废暂存间旁草地 |  |  | 0~50 |  | <0.1 |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 |  |  |  | <0.1 |  |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.09 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  | 1293 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 结果评价 |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1筛选值第二类用地标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测报告编号 |  |  |  |  |  | 南环检测（监）字〔2024〕第C07-86号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6、地下水监测信息

表8  地下水监测信息

| 监测 日期 | 监测点位 | 监测结果，mg/L（pH值：无量纲；色度：度；臭和味：/；浊度：NTU；肉眼可见物：/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 色度 | 臭和味 | pH值 | 硫化物 | 挥发酚 |  | 氨氮 |  | 高锰酸盐指数（耗氧量） |  | 浊度 |  | 肉眼可见物 |  |
| 7月 24日 | S1 上游参照点 | 5L | 无任何 臭和味 | 7.4 | 0.003L | 0.0003L |  | 0.442 |  | 1.30 |  | 0.3L |  | 无任何肉眼可见物 |  |
|  | S2 厂内现有监测井 | 5L | 无任何 臭和味 | 7.2 | 0.003L | 0.0003L |  | 0.471 |  | 1.73 |  | 0.3L |  | 无任何肉眼可见物 |  |
|  | S3 污水处理站旁监测井 | 10 | 无任何 臭和味 | 7.6 | 0.003L | 0.0003L |  | 0.489 |  | 1.48 |  | 2.0 |  | 无任何肉眼可见物 |  |
| 标准限值 |  | ≤15 | 无 | 6.5~8.5 | ≤0.02 | ≤0.002 |  | ≤0.50 |  | ≤3.0 |  | ≤3 |  | 无 |  |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |
| / | / | 总硬度 | 溶解性 总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 阴离子表面活性剂 |  | 硝酸盐 （以N计） |  | 亚硝酸盐 （以N计） |  | 氰化物 |  | 氟化物 |  |
| 7月 24日 | S1 上游参照点 | 242 | 368 | 3 | 22 | 0.05L |  | 0.16 |  | 0.006 |  | 0.002L |  | 0.39 |  |
|  | S2 厂内现有监测井 | 190 | 271 | 4 | 21 | 0.05L |  | 0.35 |  | 0.014 |  | 0.002L |  | 0.37 |  |
|  | S3 污水处理站旁监测井 | 248 | 364 | 3 | 20 | 0.05L |  | 0.26 |  | 0.012 |  | 0.002L |  | 0.34 |  |
| 标准限值 |  | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 |  | ≤20.0 |  | ≤1.00 |  | ≤0.05 |  | ≤1.0 |  |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |
| 监测 日期 | 监测点位 | 监测结果，mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 碘化物 | 六价铬 | 铁 | 锰 |  | 铜 |  | 锌 |  | 铝 |  | 钠 |  | 汞 |
| 7月 24日 | S1 上游参照点 | 0.002L | 0.004L | 0.03L | 0.0106 |  | 0.00326 |  | 0.01L |  | 0.0902 |  | 14.6 |  | 0.00006 |
|  | S2 厂内现有监测井 | 0.002L | 0.004L | 0.03L | 0.0108 |  | 0.00122 |  | 0.01L |  | 0.0799 |  | 26.8 |  | 0.00008 |
|  | S3 污水处理站旁监测井 | 0.002L | 0.004L | 0.03L | 0.0108 |  | 0.00152 |  | 0.01L |  | 0.0113 |  | 25.4 |  | 0.00004L |
| 标准限值 |  | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.10 |  | ≤1.00 |  | ≤1.00 |  | ≤0.20 |  | ≤200 |  | ≤0.001 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |
| / | / | 砷 | 镉 | 硒 | 铅 |  | 三氯甲烷 |  | 四氯化碳 |  | 苯 |  | 甲苯 |  | / |
| 7月 24日 | S1 上游参照点 | 0.0064 | 0.00014 | 0.00106 | 0.00929 |  | 0.0004L |  | 0.0004L |  | 0.0004L |  | 0.0003L |  | / |
|  | S2 厂内现有监测井 | 0.0050 | 0.00011 | 0.00087 | 0.00926 |  | 0.0004L |  | 0.0004L |  | 0.0004L |  | 0.0003L |  | / |
|  | S3 污水处理站旁监测井 | 0.0014 | 0.00005L | 0.00138 | 0.00905 |  | 0.0004L |  | 0.0004L |  | 0.0004L |  | 0.0003L |  | / |
| 标准限值 |  | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 |  | ≤0.060 |  | ≤0.0020 |  | ≤0.0100 |  | ≤0.700 |  | / |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | / |
| 执行标准 |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中表1的 Ⅲ类标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测报告编号 |  | 南环检测（监）字〔2024〕第C07-86号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |